Предмер  радова

| ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекат : СКИ СТАЗА Г2 - СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК - ГВОЗДАЦ |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕР РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| СКИ СТАЗА Г2 |  |  |  |  |  |  |
| ред. | бр.тех. | в р с т а р а д о в а | јед. | Количине | Јед.цена у дин. | Укупно |
| бр. | спец. |  | мере |  |  |  |
|  |  | 1 . П Р И П Р Е М Н И Р А Д О В И |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима. | км | 0,90 |  |  |
| 1.2. |  | Сечење дрвећа са вађењем корења, одношењем грања, трупаца, и пањева ван трупа пута, у свему према техничким условима и пројекту. Обрачун се врши по м2. | м2 | 46820,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА ПРЕДХОДНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |
|  |  | 2. З Е М Љ А Н И Р А Д О В И |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Машински ископ хумуса у слоју просечне дебљине 20цм са утоваром, транспортом у месту до 60 m и са фигурисањем на страни, а у свему према пројекту и према техничким условима. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m3 ископаног хумуса. | м3 | 8495,56 |  |  |
| 2.2. |  | Широки ископ усека машинским путем уземлји IV и V кат., према попречним профилима, са утоваром, транспортом на средњу даљину до 500 m и истоваром материјала са грубим планирањем слојева насипа или депоније и планирањем усека и депоније, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m3. | м3 | 22386,00 |  |  |
| 2.3. |  | Ископ степеница на нагнутом темељном тлу према профилима и мерама датим у пројекту у материјалу IV и V категорије, у свему према техничким условима. Обрачун се врши по m3. | м3 | 1172,42 |  |  |
| 2.4. |  | Ископ и израда одводних јаркова према пројекту и захтевима надзорног органа у свим категоријама тла са привременим депоновањем или одвозом и планирањем депоније. Обрачун се врши по m3 ископа у сраслом стању. |  |  |  |  |
|  |  | прибрежни канала | м3 | 1699,00 |  |  |
|  |  | попречни канала | м3 | 374,00 |  |  |

| 2.5. |  | Уређење темељног тла (подтла) сабијањем, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m2 стварно уређеног темељног тла. | м2 | 26768,01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. |  | Израда насипа од невезаних материјала. Насип се ради у слојевима 20-30 cm, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m3 израђеног и сабијеног насипа. | м3 | 55253,28 |  |  |
| 2.7. |  | Израда постељице од крупнозрних и каменитих материјала. Овај рад обухвата поравнање преосталих врхова стена, насипање и разастирање изравнавајућег слоја од ситнијег каменог материјала, планирање, квашење и сабијање до тражене збијености. Обрачун се врши по m2 уређене и сабијене постељице. | м2 | 33626,21 |  |  |
| 2.8. |  | Заштита косине насипа и усека хумунизирањем и затрављивањем. Овај рад обухвата заштиту ерозивних површина косина усека и насипа хумунизирањем и затрпавањем, а у свему према пројекту и техничким условима. Обрачун се врши по m2 хумунизиране и затрављене косине. | м2 | 33783,71 |  |  |
|  |  | СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (дин) : |  |  |  |  |
| ред. | бр.тех. | в р с т а р а д о в а | јед. | Количине | Јед.цена у дин. | Укупно |
| бр. | спец. |  | мере |  |  |  |
|  |  | 3. ОДВОДЊАВАЊЕ ПРИБРЕЖНИХ ВОДА |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Облагање одводних јаркова бетоном МБ 25 са набавком и допремом материјала. Обрачун по m2 развијене површине канала заједно са подлогом од шљунковито-песковитог материјала. | м2 | 1016,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА ОДВОДЊАВАЊЕ : |  |  |  |  |
|  |  | 4.ИНЖЕЊЕРСКИ ОБЈЕКТИ - ЦЕВАСТИ ПРОПУСТИ |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Набавка, припрема и постављање бетонског цевастог пропуста Ø1000 |  |  |  |  |
|  |  | Ø1000 | м | 51,00 |  |  |